# Fiche d’utilisation du logiciel De Visu

Module Anomaloscope :

Ce module permet de faire une étude statistique de la vision des couleurs mais il prend du temps, ne serait-ce que pour réaliser chaque test…

Il s’agit de retrouver les caractéristiques d’une couleur donnée selon deux systèmes technologiques de rendu de la couleur : soit le système HSL qui se rapproche de la physiologie de la fonction visuelle, soit le système RVB.

H : teinte		  	R : rouge

S : saturation			V : vert

L : luminosité			B : bleu

Nouvelle couleur aléatoire permet d’afficher une couleur dans la partie gauche de l’image.

On peut aussi définir les paramètres du rectangle gauche de l’image :

clic droit sur le rectangle gauche

Définir couleur forme

A l’aides des curseurs, définir les paramètres RVB ou HSL

L’écartement entre les deux rectangles de l’image peut être réglée par le curseur sous le rectangle gauche.

Protocole élève

Cliquer sur Nouvelle couleur aléatoire

A l’aide des curseurs à droite de l’image HSLutilisat et RVButilisat , régler les paramètres du rectangle de droite jusqu’à ce que sa couleur soit identique à celle du rectangle de gauche. Les paramètres HSL varient automatiquement lorsque l’on joue sur les paramètres RVB et vice et versa.

Cliquer sur voir info pour afficher la valeur précise des paramètres

Lorsque les deux couleurs semblent identiques, cliquer sur OK dans les cadres HSLutilisat et RVButilisat

Les valeurs s’inscrivent automatiquement dans les fenêtres Informations HSL et Informations RV

Les trois premières valeurs indiquent l’écart entre les deux rectangles et les paramètres de la couleur du fond

Comparer les valeurs des paramètres du rectangle de référence (H ref, S ref,…) à celles obtenues par l’utilisateur (H utili, S util..)

Refaire la manipulation avec d’autres couleurs. Rentrer les résultats dans un tableau Exell présentant pour chaque individu, le pourcentage de différence entre les valeurs proposées par l’expérimentateur et les valeurs réelles pour chacun des paramètres  (HSL ou RVB).

[(valeur expérimentateur – valeur réelle) / valeur réelle]x100

L’idéal serait 5 à 10 essais par élèves mais cela est très long !

Cet anomaloscope doit pouvoir déboucher sur une identification des proportions d’anomalies dans une population, d’une façon similaire au test de Farnsworth-Munsell

### Proportions des déficits de la vision des couleurs

(plus fréquents chez les hommes que les femmes)

|  | Classification | Nom | Etiologie | Incidence en % chez les hommes (sexe masculin) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## DEFICITS CONGENITAUX | ## Anomalie Anomalie de la structure d’un des pigments en traînant une modification de sa sensibilité | Protanomalie | pigment des cônes L anormal | 1,3 |
|  |  | Deuteranomalie | pigment des cônes M anormal | 5,0 |
|  |  | Tritanomalie | pigment des cônes S anormal | 0,001 |
|  | ## Dichromatopsie Présence de deux types de cônes seulement | Protanopie | Cône L absent | 1,3 |
|  |  | Deuteranopie | Cône M | 1,2 |
|  |  | Tritanopie | Cône S absent | 0,001 |
|  | ## Monochromatopsie Vision achromatique; pas de perception des couleurs | Typique | Tous les types de cônes absents | 0,00001 |
|  |  | Atypique ou incomplète | Deux types de cône absents | 0,000001 |
| DEFICITS ACQUIS | Tritanopie |  | Maladie de la couche rétinienne externe |  |
|  | Deficit protan-deutan |  | Maladie de la couche rétinienne interne |  |
| VISION NORMALE |  |  | Trois types de cônes présents | 91,2 |

Source http://www.science.mcmaster.ca/Psychology/psych3j03.old/lectures/

Pour aller plus loin : Voir la page Vision des couleurs/génétique sur le site ACCES